Controle de Luz

Documentacao Tecnica do Codigo

Arduino UNO + Interface Web (React + Web Serial API)

# 1. Visao Geral do Sistema

O projeto e composto por dois arquivos principais que trabalham juntos para controlar lampadas fisicas atraves de um Arduino UNO conectado via USB ao computador.

| Arquivo | Funcao | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| arduino_control.ino | Roda no Arduino, controla os reles fisicamente | C++ (Arduino) |
| front_pi.html | Interface visual no navegador, envia comandos | React + Web Serial API |

Como funciona: o usuario clica em um botao na interface -> o navegador envia um texto via USB para o Arduino -> o Arduino le o texto e liga ou desliga o rele correspondente.

# 2. Codigo Arduino (arduino_control.ino)

## 2.1 Cabecalho e Protocolo

O cabecalho do arquivo documenta todos os componentes usados e define o "protocolo" de comunicacao, ou seja, os textos exatos que a interface deve enviar e os que o Arduino responde.

// COMPONENTES:

//   - Rele 1  -> pino Digital 2  (Lampadas 1)

//   - Rele 2  -> pino Digital 3  (Lampadas 2)

//

// Interface -> Arduino:

//   "rele1 on"   -> liga Lampadas 1

//   "rele1 off"  -> desliga Lampadas 1

//   "status"     -> retorna estado de todos os reles

//

// Arduino -> Interface:

//   "RELE1:ON" / "RELE1:OFF"

//   "PRONTO"

## 2.2 Definicao dos Pinos (#define)

Os #define criam "apelidos" para os numeros dos pinos. Em vez de escrever o numero 2 direto no codigo, usa-se o nome RELE1_PIN. Se precisar mudar o pino fisico no futuro, basta alterar aqui.

#define RELE1_PIN  2   // pino D2 do Arduino

#define RELE2_PIN  3   // pino D3 do Arduino

## 2.3 Variaveis de Estado

Estas variaveis guardam o estado atual do sistema na memoria do Arduino enquanto ele esta ligado.

bool   rele[3]   = {false, false, false}; // rele[1] e rele[2] = desligados

int    brilho[3] = {0, 100, 100};         // brilho[1] e brilho[2] = 100%

String inputBuffer = "";                  // texto recebido pela serial

Os arrays comecam no indice 0, mas o codigo usa indices 1 e 2 para corresponder aos numeros dos reles. O indice 0 e ignorado (por isso o valor inicial 0 para brilho[0]).

## 2.4 Funcao pinRele()

Uma funcao auxiliar que converte o numero do rele (1 ou 2) no numero do pino fisico do Arduino correspondente. Centraliza esse mapeamento para facilitar manutencao.

int pinRele(int n) {

if (n == 1) return RELE1_PIN;  // retorna 2

if (n == 2) return RELE2_PIN;  // retorna 3

return -1;  // invalido

}

## 2.5 Funcao setup() — Inicializacao

Roda uma unica vez ao ligar o Arduino. Configura a comunicacao serial e os pinos de saida. O detalhe critico e inicializar os pinos em HIGH: o modulo rele e "ativo em LOW", ou seja, nivel BAIXO (0V) liga o rele e nivel ALTO (5V) desliga. Inicializar em HIGH garante que as lampadas ficam desligadas ao ligar o sistema.

void setup() {

Serial.begin(9600);       // inicia comunicacao serial a 9600 bits/s

pinMode(RELE1_PIN, OUTPUT);  // configura D2 como saida

pinMode(RELE2_PIN, OUTPUT);  // configura D3 como saida

digitalWrite(RELE1_PIN, HIGH);  // HIGH = rele desligado

digitalWrite(RELE2_PIN, HIGH);

Serial.println("PRONTO");  // avisa a interface que esta pronto

}

## 2.6 Funcao loop() — Laco Principal

Roda infinitamente enquanto o Arduino esta ligado. Cada iteracao chama lerSerial() para verificar se chegou algum comando.

void loop() {

lerSerial();

}

## 2.7 Funcao lerSerial() — Leitura Serial

Le os bytes que chegam pela porta serial um por um. Monta o texto recebido no inputBuffer ate encontrar uma quebra de linha (\n ou \r). Quando encontra, chama processarComando() com o texto completo e limpa o buffer.

void lerSerial() {

while (Serial.available() > 0) {

char c = (char)Serial.read();

if (c == '\n' || c == '\r') {

inputBuffer.trim();             // remove espacos extras

if (inputBuffer.length() > 0) {

processarComando(inputBuffer);

inputBuffer = "";             // limpa para proximo comando

}

} else {

inputBuffer += c;              // acumula o caractere

}

}

}

## 2.8 Funcao processarComando() — Logica Central

Recebe o texto do comando, converte para letras minusculas e decide o que fazer. Usa for de 1 a 2 para verificar cada rele sem repetir codigo.

### Bloco 1: Liga/Desliga Rele

for (int n = 1; n <= 2; n++) {

String prefOn  = "rele" + String(n) + " on";   // ex: "rele1 on"

String prefOff = "rele" + String(n) + " off";

if (cmd == prefOn) {

rele[n] = true;

digitalWrite(pinRele(n), LOW);  // LOW ativa o rele

Serial.println("RELE" + String(n) + ":ON");  // confirma para a interface

return;

}

}

### Bloco 2: Brilho

O rele e binario (so liga/desliga), entao o brilho e apenas armazenado e devolvido para a interface usar como referencia visual. Se no futuro for usado um dimmer externo via PWM, substituir por analogWrite()

// recebe "brilho1 75" -> armazena 75 e confirma

int pct = constrain(valor, 0, 100);  // garante que fica entre 0 e 100

brilho[n] = pct;

Serial.println("BRILHO" + String(n) + ":" + String(pct));

### Bloco 3: Status

Quando recebe o comando "status", retorna o estado atual de todos os reles e brilhos. A interface envia este comando automaticamente 2 segundos apos conectar para sincronizar o estado visual.

if (cmd == "status") {

for (int n = 1; n <= 2; n++) {

Serial.println("RELE" + String(n) + ":" + (rele[n] ? "ON" : "OFF"));

Serial.println("BRILHO" + String(n) + ":" + String(brilho[n]));

}

}

# 3. Interface Web (front_pi.html)

A interface e um arquivo HTML unico que usa React (carregado via CDN) e a Web Serial API do navegador. Nao precisa de servidor — basta abrir no Chrome ou Edge.

## 3.1 Estrutura Geral

| Secao | O que faz |
| --- | --- |
| <style> | Todo o CSS da interface (cores, layout, animacoes) |
| Icones (Icon / icons) | Desenhos SVG inline dos icones usados na UI |
| Componentes React | Cada tela/elemento da interface e uma funcao |
| useSerial (hook) | Gerencia toda a comunicacao USB com o Arduino |
| App | Componente raiz que coordena tudo |

## 3.2 Sistema de Icones

Os icones sao caminhos SVG armazenados no objeto icons. O componente Icon recebe um caminho (d) e renderiza um <svg>. O componente Ico e um atalho que recebe o nome do icone e busca no objeto.

const icons = {

zap: "M13 2L3 14h9l-1 8 10-12h-9l1-8z",  // icone de raio

bell: "M18 8A6 6 0 ...",                  // icone de sino

// ...

};

// Uso: <Ico name="zap" size={24} />

## 3.3 Componente Toggle

Um botao CSS puro que simula o visual de um interruptor. Recebe on (booleano) e onChange (funcao). O e.stopPropagation() evita que o clique "borbulhe" para elementos pai e acione acoes indesejadas.

const Toggle = ({ on, onChange, blue }) => (

<button

className={`toggle${on?" on":""}${blue?" blue":""}`}

onClick={e => { e.stopPropagation(); onChange(!on); }}

/>

);

## 3.4 Componente Sidebar

Menu lateral que desliza da esquerda. Renderiza null quando isOpen e false, evitando renderizacao desnecessaria. O overlay escuro atras do menu fecha a sidebar ao clicar.

## 3.5 Componente Dashboard — Tela Principal

E a tela inicial do app. Gerencia varios estados internos proprios e exibe os cards de lampadas, botoes de controle em massa, log serial e painel de notificacoes.

### Estado interno do Dashboard

| Estado | Tipo | Funcao |
| --- | --- | --- |
| sidebarOpen | boolean | Controla se o menu lateral esta aberto |
| notifOpen | boolean | Controla se o painel de notificacoes esta aberto |
| currentTime | string | Hora atual atualizada a cada segundo via setInterval |

### Relogio em tempo real

Um useEffect cria um setInterval que atualiza o horario a cada 1000ms. O return () => clearInterval(timer) e a "limpeza" — cancela o intervalo quando o componente e desmontado, evitando vazamento de memoria.

### Logica dos botoes "Ligar todas" / "Desligar todas"

const allOn  = relays.every(d => d.value === true);

const allOff = relays.every(d => d.value === false);

// Botao "Ligar todas" so funciona se alguma estiver desligada

<button disabled={allOn}

onClick={() => relays.forEach(d => { if (!d.value) onToggle(d.id); })}

>

### Painel de notificacoes

Um overlay position:fixed invisivel e criado atras do painel (z-index: 199) e dentro do mesmo contexto de empilhamento. O painel fica na frente (z-index: 200). Clicar no overlay fecha o painel; clicar dentro do painel (incluindo o botao "Limpar tudo") usa e.stopPropagation() para evitar que o evento alcance o overlay.

## 3.6 Componente DeviceControl — Detalhe do Dispositivo

Tela que aparece ao clicar em um card de lampada. Permite ligar/desligar individualmente e ajustar a intensidade via slider.

// Slider de intensidade

const handleIntensity = e => {

const v = parseInt(e.target.value);

setIntensity(v);              // atualiza estado local (visual imediato)

onIntensityChange(device.id, v);  // propaga para o App -> envia ao Arduino

};

// Sincroniza slider se a intensidade mudar pelo Dashboard

useEffect(() => {

setIntensity(device.intensity ?? 100);

}, [device.intensity]);

## 3.7 Hook useSerial — Comunicacao com o Arduino

E o coracao da comunicacao. Um "hook" e uma funcao React que encapsula logica complexa com estado. Este hook gerencia toda a conexao USB.

### Estado e referencias

| Variavel | Tipo | Funcao |
| --- | --- | --- |
| status | estado React | Estado da conexao: disconnected / connecting / connected / error |
| log | estado React | Array de mensagens do log serial exibido na tela |
| portRef | ref | Referencia a porta serial aberta (nao causa re-render) |
| writerRef | ref | Escritor para enviar dados ao Arduino |
| readerRef | ref | Leitor para receber dados do Arduino |
| activeRef | ref | Flag booleana para controlar o loop de leitura |

### Funcao connect()

Abre a conexao serial em 4 passos:

- Verifica se o navegador suporta Web Serial API

- Chama navigator.serial.requestPort() que abre a janela de selecao de porta do navegador

- Abre a porta a 9600 baud com port.open()

- Inicia o loop de leitura em paralelo (async IIFE) e apos 2s envia "status" para sincronizar

### Loop de leitura (Reader Loop)

Um loop assincrono que fica rodando enquanto activeRef.current === true. Le bytes do Arduino, decodifica para texto e divide nas quebras de linha. Cada linha completa e passada para onMessage(). O uso de try/finally com releaseLock() garante que o leitor seja liberado mesmo em caso de erro.

// Recebe bytes -> decodifica -> separa em linhas

buf += decoder.decode(value);

const lines = buf.split('\n');

buf = lines.pop();  // guarda o fragmento incompleto da ultima linha

lines.forEach(line => {

onMessage(line);  // processa linha completa

});

### Funcao disconnect()

Desconecta de forma segura em ordem inversa: cancela o leitor, fecha o escritor, fecha a porta. Cada passo usa try/catch individual para nao travar caso uma das etapas falhe.

## 3.8 Componente App — Raiz da Aplicacao

E o componente principal que possui o estado global e coordena todos os outros componentes.

### Estado global

| Estado | Valor inicial | Funcao |
| --- | --- | --- |
| isDark | false | Modo escuro ativo ou nao |
| page | 'dashboard' | Qual tela esta sendo exibida |
| selectedDevice | null | Dispositivo selecionado para a tela de detalhe |
| notifications | [] | Lista de notificacoes geradas pelas acoes |
| profile | { name, email... } | Dados do perfil do usuario |
| devices | [lampadas 1, 2] | Lista de dispositivos com seus estados |

### relayNum() — Mapeamento de ID para numero de rele

Os dispositivos tem IDs 2 e 3 (por razoes historicas do projeto). A funcao converte: id - 1 resulta em 1 e 2, que e o numero do rele no protocolo.

const relayNum = id => id - 1;

// id 2 -> relayNum = 1 -> comando "rele1 on"

// id 3 -> relayNum = 2 -> comando "rele2 on"

### handleMessage() — Interpretacao das respostas do Arduino

Recebe cada linha enviada pelo Arduino e atualiza o estado dos dispositivos correspondentes usando expressoes regulares.

// Exemplo: Arduino envia "RELE1:ON"

const m = line.match(/^RELE(\d):(\w+)$/);

// m[1] = "1" (numero do rele)

// m[2] = "ON" (estado)

const devId = n + 1;  // rele 1 -> device id 2

setDevices(prev => prev.map(d =>

d.id === devId ? { ...d, value: state } : d

));

### toggleDevice() — Ligar/Desligar

Inverte o estado do dispositivo, envia o comando ao Arduino, registra a notificacao e atualiza o estado local. A atualizacao local e otimista (acontece imediatamente, sem esperar confirmacao do Arduino) para garantir resposta visual instantanea.

const toggleDevice = (id) => {

const dev = devices.find(d => d.id === id);

const newVal = !dev.value;

const n = relayNum(id);

sendCmd(`rele${n} ${newVal ? "on" : "off"}`);  // envia ao Arduino

addNotif(...);                                  // registra notificacao

setDevices(prev => prev.map(d =>               // atualiza estado local

d.id === id ? { ...d, value: newVal } : d

));

};

### renderPage() — Navegacao entre telas

Em vez de usar um roteador externo, o App usa uma funcao simples que retorna o componente correto baseado no estado page. E uma forma leve de SPA (Single Page Application) sem dependencias extras.

const renderPage = () => {

if (page === "device" && currentDevice) return <DeviceControl ... />;

if (page === "add")      return <AddDevice ... />;

if (page === "settings") return <Settings ... />;

// ...

return <Dashboard ... />;  // tela padrao

};

# 4. Fluxo Completo de uma Acao

Exemplo: usuario clica em "Ligar" na Lampada 1.

| Etapa | Onde | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| 1 | Interface (Toggle) | Clique no botao chama onToggle(id=2) |
| 2 | App (toggleDevice) | Inverte valor, chama sendCmd("rele1 on") |
| 3 | useSerial (sendCmd) | Codifica texto em bytes e envia pela porta USB |
| 4 | Arduino (lerSerial) | Le os bytes, monta "rele1 on" no buffer |
| 5 | Arduino (processarComando) | Reconhece o comando, chama digitalWrite(D2, LOW) |
| 6 | Hardware | Rele clica, circuito fecha, lampada liga |
| 7 | Arduino -> Interface | Arduino envia "RELE1:ON" pela serial |
| 8 | useSerial (reader loop) | Le a resposta e chama onMessage("RELE1:ON") |
| 9 | App (handleMessage) | Atualiza estado do device id=2 para value=true |
| 10 | Interface (React) | Re-renderiza o card com visual de "Ligado" |

# 5. Resumo das Tecnologias

| Tecnologia | Onde e usada | Por que |
| --- | --- | --- |
| C++ (Arduino) | arduino_control.ino | Linguagem nativa do Arduino para controle de hardware |
| React 18 | front_pi.html | Gerencia o estado e a re-renderizacao da interface |
| Babel (CDN) | front_pi.html | Converte JSX para JavaScript no navegador |
| Web Serial API | useSerial hook | API nativa do Chrome/Edge para comunicacao USB |
| CSS Variables | Estilos | Facilita o tema escuro com uma unica mudanca de classe |

Projeto Academico — Controle de Luz para Sala de Aula