Roteiro de Apresentacao

Controle de Iluminacao com Arduino

IoT  |  Interface  |  Programacao  |  Redes e Computadores

| IoT | Interface | Programacao | Redes |
| --- | --- | --- | --- |

Duracao total sugerida: 20 a 25 minutos

ABERTURA

# 1. Introducao

Tempo sugerido: 2 a 3 minutos

Fala sugerida: Boa tarde a todos. Hoje vou apresentar um projeto de controle de iluminacao desenvolvido para ser aplicado em salas de aula. A ideia e permitir ligar e desligar lampadas de forma remota, usando um computador ou celular, sem precisar se levantar.

### O que mostrar neste momento:

- Mostrar o circuito fisico montado (Arduino + modulo rele + lampada)

- Mostrar a interface aberta no computador/celular

- Fazer uma demonstracao rapida: ligar e desligar uma lampada ao vivo

### Pontos a destacar:

- O projeto funciona sem internet — comunicacao direta via USB

- Interface roda no navegador, sem instalar nada

- Codigo aberto, qualquer pessoa pode modificar

BLOCO 1 — IoT (Internet das Coisas)

# 2. IoT — Internet das Coisas

Tempo sugerido: 4 a 5 minutos

## 2.1 O que e IoT?

Fala sugerida: IoT, ou Internet das Coisas, e a conexao de objetos fisicos do mundo real com sistemas digitais. Basicamente, e fazer com que dispositivos comuns, como lampadas, fechaduras e sensores, possam ser controlados por software.

### Conceitos a apresentar:

- Dispositivo fisico: o objeto real que sera controlado — no nosso caso, as lampadas

- Atuador: componente que executa uma acao fisica — o modulo rele, que liga e desliga o circuito eletrico

- Controlador: o cerebro do sistema — o Arduino UNO, que recebe os comandos e aciona os reles

- Interface de controle: onde o usuario da os comandos — a pagina HTML no navegador

- Protocolo de comunicacao: a linguagem que os dispositivos usam para se entender — no projeto e texto simples via porta serial USB

## 2.2 Como o projeto se encaixa no conceito de IoT

Fala sugerida: Normalmente IoT usa Wi-Fi ou Bluetooth. Neste projeto optamos pela comunicacao via USB serial, o que torna o sistema mais simples, mais estavel e sem depender de rede. E um exemplo de IoT local, onde tudo funciona dentro do mesmo ambiente fisico.

### Diagrama do fluxo IoT:

| Usuario | -> | Interface (HTML) | -> | Arduino | -> | Lampada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BLOCO 2 — Interface

# 3. Interface

Tempo sugerido: 4 a 5 minutos

## 3.1 Tecnologias usadas

Fala sugerida: A interface foi desenvolvida em um unico arquivo HTML, usando React para gerenciar os estados dos botoes e a Web Serial API do navegador para comunicar com o Arduino via USB. Nao precisa de servidor, nao precisa de internet — basta abrir o arquivo no Chrome ou Edge.

| Tecnologia | Funcao | Por que foi escolhida |
| --- | --- | --- |
| React 18 | Gerencia os estados dos botoes e re-renderizacao | Reativo, sem precisar recarregar a pagina |
| Web Serial API | Comunicacao USB com o Arduino | Nativa do Chrome, sem bibliotecas extras |
| CSS Variables | Tema claro e escuro | Troca de tema com uma unica mudanca de classe |
| Babel CDN | Converte JSX no navegador | Sem necessidade de compilar o projeto |

## 3.2 Funcionalidades da interface

- Ligar/Desligar individual: cada lampada tem seu proprio botao e toggle

- Ligar/Desligar todas: botoes de controle em massa para todas as lampadas

- Intensidade: slider de 0 a 100% por lampada

- Log serial: exibe em tempo real os comandos enviados e recebidos

- Notificacoes: registro de todas as acoes realizadas com horario

- Tema escuro/claro: alternavel pelo usuario

- Modo responsivo: funciona em celular e computador

## 3.3 Fluxo de uma acao

Fala sugerida: Quando o usuario clica em "Ligar" na lampada 1, a interface monta o texto "rele1 on", converte em bytes e envia pelo cabo USB para o Arduino. O Arduino le o texto, aciona o rele e responde "RELE1:ON". A interface recebe essa confirmacao e atualiza o visual do botao.

BLOCO 3 — Programacao

# 4. Programacao

Tempo sugerido: 5 a 6 minutos

## 4.1 Codigo do Arduino

Fala sugerida: O Arduino roda um codigo em C++ que fica em loop infinito lendo a porta serial. Cada vez que chega um texto completo, ele identifica o comando e executa a acao correspondente — ligar ou desligar o rele pelo pino digital.

### Logica principal:

- setup(): roda uma vez ao ligar — configura os pinos e envia "PRONTO"

- loop(): roda infinitamente — chama lerSerial() a cada iteracao

- lerSerial(): le byte por byte e monta o comando ate encontrar a quebra de linha

- processarComando(): identifica o comando e aciona o pino correto

### Detalhe importante — logica invertida:

Fala sugerida: O modulo rele e "ativo em LOW": nivel BAIXO (0V) liga o rele e nivel ALTO (5V) desliga. Por isso o Arduino inicializa todos os pinos em HIGH, garantindo que as lampadas ficam apagadas ao ligar o sistema.

## 4.2 Codigo da Interface

Fala sugerida: A interface usa um hook personalizado chamado useSerial que encapsula toda a comunicacao USB. Ele abre a porta serial, mantem um loop assincrono de leitura e expoe as funcoes connect, disconnect e sendCmd para o resto da aplicacao.

### Conceitos de programacao usados no projeto:

- Estado reativo (useState): cada botao e slider tem um estado que, ao mudar, atualiza a tela automaticamente

- Efeitos colaterais (useEffect): relogio em tempo real, sincronizacao do slider

- Async/Await: operacoes de leitura e escrita serial sao assincronas para nao travar a interface

- Expressao regular (regex): usada para interpretar as respostas do Arduino como "RELE1:ON"

- Propagacao de eventos (stopPropagation): evita que cliques em botoes fechem paineis indevidamente

BLOCO 4 — Redes e Computadores

# 5. Redes e Computadores

Tempo sugerido: 4 a 5 minutos

## 5.1 Comunicacao Serial

Fala sugerida: A base do projeto e a comunicacao serial UART. E um dos protocolos mais antigos e simples da computacao: os dados sao enviados bit por bit em sequencia, por um unico fio de dados. O Arduino e o computador se comunicam assim pelo cabo USB.

| Parametro | Valor e Significado |
| --- | --- |
| Baud rate | 9600 bits por segundo — velocidade de transmissao acordada entre os dois lados |
| Protocolo | UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) |
| Meio fisico | Cabo USB — converte USB para serial internamente no Arduino |
| Formato | Texto puro terminado em quebra de linha (\n) |
| Direcao | Full-duplex: Arduino e computador enviam e recebem ao mesmo tempo |

## 5.2 Protocolo de Comunicacao

Fala sugerida: O projeto define um protocolo proprio de comunicacao — um conjunto de regras que determina quais mensagens podem ser trocadas e em qual formato. E como um idioma comum entre a interface e o Arduino.

### Interface envia para o Arduino:

- "rele1 on" / "rele1 off": liga ou desliga a lampada 1

- "rele2 on" / "rele2 off": liga ou desliga a lampada 2

- "brilho1 75": define intensidade 75% da lampada 1

- "status": solicita o estado atual de todos os reles

### Arduino responde para a interface:

- "RELE1:ON" / "RELE1:OFF": confirmacao do estado da lampada 1

- "BRILHO1:75": confirmacao da intensidade definida

- "PRONTO": enviado ao ligar, indica que o Arduino esta pronto para receber comandos

## 5.3 Web Serial API

Fala sugerida: A Web Serial API e uma tecnologia moderna dos navegadores que permite paginas web acessarem portas seriais do computador diretamente, sem instalar drivers ou programas auxiliares. Esta disponivel no Chrome e Edge a partir de 2021.

- requestPort(): abre a janela de selecao de porta no navegador

- port.open(): estabelece a conexao com os parametros definidos (baud rate, bits de dados)

- WritableStream: canal de saida para enviar dados ao Arduino

- ReadableStream: canal de entrada para receber dados do Arduino

- TextEncoder/Decoder: converte texto em bytes para transmissao e vice-versa

ENCERRAMENTO

# 6. Conclusao e Demonstracao Final

Tempo sugerido: 2 a 3 minutos

Fala sugerida: O projeto demonstra como conceitos de IoT, programacao, interface web e comunicacao serial se integram em uma solucao pratica e de baixo custo. Todo o hardware custa menos de R$100 e o software e completamente aberto e modificavel.

### Pontos finais a reforcar:

- O sistema pode ser expandido para mais reles e mais lampadas

- O mesmo principio se aplica a qualquer atuador eletrico: ventiladores, projetores, tomadas

- A interface pode ser acessada de qualquer dispositivo na mesma rede com pequenas adaptacoes

- O codigo esta documentado e pode ser estudado e modificado por qualquer pessoa

### Demonstracao ao vivo:

- Abrir a interface no navegador

- Conectar ao Arduino pela interface

- Ligar e desligar as lampadas pelos botoes

- Mostrar o log serial com os comandos em tempo real

- Mostrar o painel de notificacoes registrando as acoes

Fala sugerida: Estou a disposicao para perguntas. Obrigado!

Resumo dos Blocos

| Bloco | Tempo | Conteudo Principal | Cor do Tema |
| --- | --- | --- | --- |
| Abertura | 2-3 min | Apresentacao do projeto e demonstracao inicial | 1F2937 |
| IoT | 4-5 min | Conceitos, atuadores, protocolo, fluxo do sistema | 2B7FFF |
| Interface | 4-5 min | React, Web Serial API, funcionalidades, fluxo de acao | 10B981 |
| Programacao | 5-6 min | Codigo Arduino, hooks, conceitos de programacao | F59E0B |
| Redes | 4-5 min | UART, protocolo proprio, Web Serial API | 8B5CF6 |
| Conclusao | 2-3 min | Demonstracao final e perguntas | 1F2937 |

Duracao total: 20 a 25 minutos